A1GB-LF（防潮等级IP = 66）说明书

（其余先参阅A1说明书）

1.指示说明：

〖ANIM〗:表示为动物秤            〖X10〗：表示显示精度提高十倍

〖∽〗：表示有交流电输入充电和工   〖SET〗：表示正在进行参数设置

〖CAL〗：表示正在进行标定         〖LO〗 设定值低于第一点阀值

〖HI〗设定值大于第二点阀值        〖OK〗设定值大于第一点阀值，低于第二点阀值

2.开LCD背光灯的操作  在称重状态下，按【→】键2秒，LCD背光功能启用，按任意键时

LCD背光灯亮15秒。当称量变化时LCD背光灯亮15秒称量回零后5秒钟，背光灯熄灭。

（按【→】键2秒，LCD背光功能关闭）

注：以减少电池消耗，每次开机无LCD背光功能。

3. 具有检校秤功能   LO  OK  HI   设定方法如下（在参数设置到9后）

| 9 | 按【*】 按【↑】 | 〖b 2400〗 〖b 4800〗 | 通讯波特率的选择：1200→2400→4800→9600 比如：b = 4800 （出厂 b = 2400） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 按【*】 按【→】 按【↑】 | 〖 1000〗 〖000998〗 | 第一点定值输出,设定低位阀值 例如：998 用【→】【↑】键 |
| 11 | 按【*】 按【→】 按【↑】 | 〖 2000〗 〖001002〗 | 第二点定值输出，设定高位阀值。例如：1002 ★当前称量＜998 LO 灯亮 998 ≤ 当前称量 ＜ 1002 OK灯亮 当前称量 ≥ 1002 HI灯亮 ★可以增配（二点定值）继电器输出卡 |
| 12 | 按【*】 | 〖 0〗 | 参数设定操作结束可继续称量标定 |

4.传感器的连接导线：4 mm ＜连接导线直径＜ 8 mm

5.输出接口连接方法（七芯航空插头）：

第一脚：正电源输入（仪表应该搬移到干臊的地方充电）

第二脚：负电源输出(如果要在IP=66的现场充电则必须将充电器的导线换成4 mm ＜连接导线直径＜ 8 mm 长度根据现场选配，)

第三脚：RS-232C串行输出TXD

第五脚：RS485--A信号

第六脚：RS485--B信号

6.增配RS-232C串行输出接口。4 mm ＜连接导线直径＜ 8 mm

7.增配RS-485串行输出接口。4 mm ＜连接导线直径＜ 8 mm

8.增配定值继电器输出卡。4 mm ＜连接导线直径＜ 8 mm

1.第三条和等四条可以的同时增配，不可以增配第五条定值继电器输出卡。

2.如果增配第五条定值继电器输出卡，不可以增配第三、四条串行输出接口。

上海彩信电子有限公司

2007-1-23