尊敬的客户

使用前请详细阅读说明书

！注意：使用前请严格检查紧固件是否牢固，留意目标测量值是否在该仪器的测量范围内

！注意：测试时，远离测量件，无线P表可以再远离250英尺的地方，观察测量值

！注意：仪器使用前请保证AL本体，无线P表均已充足了电

目  录

一．概述	2

二．主要技术性能和指标	3

三．仪表界面和传感器	3

四．一般操作	4

五．充电须知及方法	6

六．信息提示：	7

七．维护及安全事项	7

## 一．概述

CLY-ALP是可靠现金的硬件电路和科学的软件相结合。产品由AL传感器本体和无线P表相结合组成的。传感器本体嵌有A/D转换电器和数字无线发射机以及用以供电的专用锂离子可充电电池。无线P表带由数字信号无线接收功能的终端。小巧而又灵敏的实时反映传感器受力大小的变化。

## 二．主要技术性能和指标

A/D转换方式：Σ-Δ转换方式

准确度等级：优于0.1%F.S

传感器供电： DC：7.4V  1300mAH锂电

P表供电：DC 4.8V/2.8AH镍氢电池

显示：6位LCD显示；6个状态指示符（带夜间背光）

产品使用环境温度：AL传感器  -10℃～50℃；仪表 0℃～40℃

数字无线收发距离：远于250英尺

## 三．仪表界面和传感器

## 四．一般操作

4.1测力仪的数据处理

如何累计当前称量数据

步骤1：吊秤挂好重物吊起。

步骤2：待数据稳定。（稳定标志显示）

步骤3：按“”键

步骤4：仪表会依次显示“总累计量”和“累计次数”

■ 注意：

☉零与负重不能累计

☉要等稳定标志出现才能操作。

☉一次称量值只能累计一次，不能重复累计。

☉可累计99组数据，关机保存。

☉如果误操作累计了数据，可使用清除功能的单清功能清除最后一次存入数据，此时秤体无需回零，可重新操作一次累计。

如何查看所贮存的数据

如果经多次累计后，需查看累计数据时

步骤1：按“”键显示：“累计总重量”

步骤2：再按“”键显示：“总累计次数”

■ 注意：

☉按了“”键后无论是显示总量还是显示总累计次数状态，10秒钟后均会退回称重状态。

如何数据清除

清除分单清和总清。

单清：是指清除最后一次称重数据。

总清：是指清除全部内存数据。

步骤1：按“”键   显示：CLL     1

步骤2：此时按“∧” 或“∨”可使末位在1、2之间转换，1 --- 为单清，2 --- 为总清

步骤3：选择好总清或单清后可按“OK”键确认，清除成功，仪表显示“End”。

■ 注意：

☉如有误操作累计数据时，可使用单清功能清除该次数据，此时秤体无需回零，可再进行一次累计。

☉内存中无数据，按“”键，仪表显示“no”。

☉在显示清除界面时按“C”键，可退出清除状态

4.2测力仪如何操作

吊秤如何工作

秤体端工作：

吊秤装上天线和电池，打开开关，工作指示灯快速闪烁，表示秤体进入工作状态。

使用注意：

■ 秤体在静止状态下，放置一小时不用，秤体自动关机。若要使用，需先关闭再重新打开吊秤开关。

显示器端工作：

按下仪表的“ON”键，仪表显示满量程值，进入自检，自检完毕后，若通讯正常，仪表信号标志亮起，过几秒钟后显示秤体当前称量，表明上下端工作正常。

使用注意：

■ 仪表在无通讯信号的状态下，30分钟自动关机。

■ 仪表在称重数据稳定的状态下，30分钟无任何操作及数据变化，则自动关机。再次使用，需重新开机。

■ 当仪表长期放置不用时，请关闭仪表背面的开关，以保护电池。每天正常使用的无需使用此开关。

## 五．充电须知及方法

充电器的使用

充电器的三个指示状态：

☉接上220V电源，指示灯为绿色。

☉充电时，指示灯为红色。

☉电池充满后，指示灯为绿色。

- 注意：

- ☉该充电器为智能充电器，充满后会自动转入涓流维持态以保护电池。为了更有利于延长电池使用寿命，在电池充 满后，最好尽快取下。

充电提示

手持显示器充电指示：

当手持显示器标志位上的欠压标志显示时，表示需要充电了，请尽快给仪表充电。

■ 当欠压标志亮起后，仪表还能使用15分钟，15分钟后自动关机，以保护电池

☉手持显示器的充电方法

■ 给仪表充电，请用随机所配的充电器，不要用其它电源替代，否则可能会损坏仪表及电池。

■　电池充满需5~7个小时左右。充满后智能充电器会自动转入涓流状态。

☉发射端电池欠压提示

当手持显示器在正常通信称重过程中，仪表左起第一位显示“L”。

L   * * * * 	表示发射端电池欠压，需充电。

欠压后还能再使用30分钟，30分钟后发射端自动关机。

☉发射端电池的充电方法

将待充电池插入随机所配的充电器的电池插孔中，充电器进入充电状态（详见充电器使用），秤体电池充满电需5～7小时左右。

电池充满后，智能充电器会自动转入涓流状态。

电池安全事项

本设备由充电电池供电，请

遵循以下注意事项：

■ 只有在经历两、三次充电和放电的循环后，新的电池才会达到最佳性能。

■ 为使镍氢电池的使用寿命尽可能延长，请将电池电量用至欠压后再充电。

■ 不要使电池进水短路，短路会损坏电池

■ 不要短接电池插头，否则会请每隔三个月拿出充电一次。损坏电池及短接物。

■ 如果电池长期放置不用时

## 六．信息提示：

“Err  05”仪表没有收到正确的称量信号，请查吊秤端电源或天线。

“――OV――”表示超载。此时如果秤体上无重物，不可能造成超载，则为传感器接入发射端的引线接错或断开。

“On”表示内存中无数据，不能清除。

dC  LL开机自检后显示以上提示同时欠压标志亮，两秒后自动关机，表示手  持仪表电池欠压无法正常使用，请充电。

L — — — —吊秤电源开关打开后，如果手持仪表显示以上提示，表示吊秤端电池欠压，请充电，此时吊秤发射器几秒后自动关机。

## 七．维护及安全事项

☉应避免剧烈碰撞和长期雨淋。特别应注意防止秤体从挂钩上掉落，从高处掉落会对吊秤造成严重损坏。

☉非高温吊秤不能工作在高温环境下。

☉严禁在秤体上进行电焊操作，否则会损坏A/D发射器及传感器。

☉应防止超载。

☉注意保护天线，勿碰撞、淋水。万一损坏请同供应商联系，勿用其它物品代替连接。

☉吊秤正常使用时，天线无需每天拆下，经常拆装天线，容易使天线及插座磨损。

☉吊秤不使用时间若超过一个月，请将电池拿下。